- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：镁合金建筑模板试验生产项目

建设单位（盖章）：中天时代镁业有限公司

编制日期：          2025年4月

- 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	33

五、环境保护措施监督检查清单	52

六、结论	53

建设项目污染物排放量汇总表	54

附件：

附件1：委托书

附件2：备案确认书

附件3：土地证

附件4：聚酯粉末材料检验报告

附件5：多规合一（2024年）

附件6：三线一单

附件7：榆林市环境保护局关于陕西臻梦镁合金材料有限公司新建镁合金板材及制品项目环境影响报告书的批复

附件8：关于陕西绥德臻梦镁合金材料有限公司镁合金板材及制品项目（重大变动）环境影响报告表的批复

附件9：排污许可证

附件10：突发环境事件应急预案备案表

附件11：单位名称变更文件

附件12：多规合一（2021年）

附件13：榆林市生态环境局关于绥德产业创新园区总体规划修编（2023-2035年）环境影响报告书审查意见的函

附件14：关于同意镁合金建筑模板试验生产项目建设的批复

附件15：已建项目竣工验收情况

附件16：监测报告

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：本项目平面布置图

附图3：敏感目标分布图

附图4：四邻关系图

附图5：本项目与四十里铺水源地保护区关系图

附图6：园区产业规划布局图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 镁合金建筑模板试验生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2405-610826-04-01-195700 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王兴 | 联系方式 | 15909124096 |
| 建设地点 | 陕西省榆林市绥德县四十里铺产业创新园区绥定路6号 |  |  |
| 地理坐标 | （东经110度12分4.385秒，北纬 37 度 38 分 15.418 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3311金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33 66.结构性金属制品制造331其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | £新建（迁建） □改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 绥德县行政审批服务局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 14.65 |
| 环保投资占比（%） | 7.33% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 本项目占地为3300m2，新增占地为0m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《绥德县产业创新园区总体规划修编（2023-2035年）》 （待审批） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《绥德县产业创新园区总体规划修编（2023-2035年）环境影响报告书》 召集审查机关：榆林市生态环境局 审查文件名称及文号：榆政环函〔2025〕299号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、规划符合性分析 根据《绥德县产业创新园区总体规划修编（2023-2035年）》内容，绥德县产业创新园区规划结构为“一廊两心五组团”，核心产业规划包括网络货运及配套服务业、镁铝合金产业、中医药产业、特色农副产品加工和深加工业、肉食品及蔬菜冷冻仓储项目、石雕产业。 本项目生产镁合金建筑模板，为镁铝合金精深加工业，属于园区规划的核心产业，供水、供电、电信、供气、环卫等均依托现有厂区，且于2024年12月2日取得绥德县产业创新园区管委会《关于同意镁合金建筑模板试验生产项目建设的批复》（绥政产字〔2024〕24号）（附件14），因此本项目布局和用地符合园区相关规划要求。 二、规划环境影响评价符合性分析 2025年3月14日，绥德县产业创业园区管理委员会取得榆林市生态环境局对《绥德县产业创新园区总体规划修编（2023-2035年）》的审查意见（附件13），本项目为研究和试验发展性质，年生产1万平方米镁合金建筑模板，属于金属制品业，主要为后续20万平方米/年镁合金建筑模板的发展探索市场需求。项目规模小，污染物成分简单，产生量小，对周围环境影响较小，与规划修编环评符合性见表1-1，与审查意见符合性见表1-2。 表1-1 项目与绥德县产业创新园区规划生态环境准入符合性 内容; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; （1）严格按照绥德县产业创新园区规划方案进行空间及用地布局，形成“一廊、两心、五组团”的空间布局。 （2）禁止新建《产业结构调整指导目录》中限制类和淘汰类项目，禁止引进国家现行产业政策明令禁止或淘汰的产业及工艺，以及排污量较大、污染控制难度大的项目。 （3）禁止不符合绥德县产业创新园区规划产业定位、榆林市“三线一单”的企业入区。 （4）禁止在绥德县产业创新园区范围内新建高水耗、高物耗、高能耗的项目；限制引进耗水量、排水量大的农副产品加工和中医药深加工项目，镁铝合金精深加工产业中不得引入金属镁冶炼工艺。 （5）禁止在园区饮用水水源保护区范围内开展任何《陕西省饮用水水源保护条例》中的禁止行为和开发建设活动，且产生和排放污染物的建设项目、环境风险源应远离该区域布置。 （6）为从源头控制企业对水源地的污染影响，园区不得引进生产废水产生量大和水质复杂、生产废水处理后综合利用困难、环境风险级别高的企业。 （7）对园区存量金属镁加工项目提升改造和新增金属镁加工项目引进须满足项目行业相关法律法规、准入、技术规范、标准等要求，同时根据园区环境容量，严格把关，严格执行环境影响评价制度。; （1）本项目位于园区西部综合工业发展组团，见附图6，为镁合金建筑模板生产，是镁铝合金精深加工业，符合园区空间布局。 （2）本项目不属于 《产业结构调整指导目录》中限制类和淘汰类项目，也不属于国家现行产业政策明令禁止或淘汰的产业，未采用国家现行产业政策明令禁止或淘汰的工艺，且根据工程分析污染物排放量小，污染控制措施成熟。 （3）本项目为镁合金建筑模板生产，符合园区核心产业规划中镁合金产业的入园要求。且符合榆林市“三线一单”的企业准入要求。 （4）本项目为镁合金建筑模板生产，属于镁铝合金精深加工产业，且工艺中不存在镁冶炼工艺。 （5）本项目建设远离饮用水水源保护区布置，距离四十里铺饮用水水源地保护区466m。 （6）本项目无生产废水，生活污水依托现有工程污水处理设施处理后排入园区污水管网，废水水质简单、环境风险级别低。 （7）本项目为镁合金建筑模板生产，是园区存量金属镁加工项目的产业延伸，满足项目行业相关法律法规、准入、技术规范、标准等要求，已委托编制环评报告。; 符合. 污染物排放管控; （1）园区禁止新建燃煤锅炉，持续推动园区燃气锅炉低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30mg/m3以下。 （2）区域范围内餐饮服务经营场所应安装高效油烟净化设施，做好定期保养维护，确保设施稳定运行，发挥实效。 （3）全面推广低毒、低挥发性环保原料的使用，加强有机废气的收集和末端治理，VOCs废气经收集后高效处理，不应采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，废水溶性挥发性有机物不再采用单一喷淋吸收方式处理，严禁VOCs 废气未经收集处理直接排放； （4）园区企业废水优先自行处理达标后综合利用，外排废水处理达标后经市政污水管网排入绥德县污水处理厂处理；园区范围禁止设置入河污水排放口，严禁企业偷排废水。 （5）强化生活垃圾、一般固体废物和危险废物的处理处置；提升固体废物的资源化利用水平，生活垃圾无害化处理率达到100%，固体废弃物综合处理率达到100%。; （1）本项目不新建燃煤锅炉，所用能源为电源，不产生氮氧化物。 （2）本项目为镁合金建筑模板生产，不属于餐饮服务经营场所。 （3）本项目使用的低毒、低挥发性聚酯粉末，固化产生的有机废气量较小，经收集后由15m高排气筒排放。 （4）本项目不产生生产废水，生活污水依托现有工程污水处理设施处理后排入园区污水管网，不设入河排污口。 （5）生活垃圾环卫收集，100%无害化处理；车间产生边角料收集后回炉重熔，下料切割和整形抛丸工序收集的除尘灰回炉重熔，废钢丸与厂家置换，一般固体废物综合利用率大于75%，危险废物交有资质单位处置。所产生的固体废物均能100%合理处置。; 符合. 环境风险防控; （1）坚持预防为主原则，将环境风险纳入常态化管理，推动环境风险防控由应急管理向全过程管理转变。 （2）加强园区对四十铺饮用水水源地的环境风险管控，增强园区对突发环境事件尤其水环境风险事件的应急处置能力，定期开展应急演练。 （3）对于入区符合《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》中要求的企业，应编制环境风险应急预案并备案，对运行企业定期进行环境风险隐患排查（尤其是涉及水环境风险的企业）、按照应急预案要求建立应急队伍、采取相应的风险防范措施、配备应急物资设施。 （4）加强园区危险废物等环境风险防控。 （5）加强园区和企业应急物资库建设。; （1）本项目坚持预防为主，将环境风险纳入常态化管理，推动环境风险防控向全过程管理转变。 （2）本项目距离四十铺饮用水水源地466m，环评建议建设单位加强水环境风险事件的应急处置能力，定期开展应急演练。 （3）建设单位已编制突发环境事件应急预案并备案，环评要求建设单位根据本项目建设情况及时修订突发环境事件应急预案。 （4）环境要求建设单位与园区的危险废物等环境风险防控措施联动。 （5）建设单位现已建成企业内部的应急物资储存设施，环评要求根据本项目建设情况，进一步完善应急物资储存情况。; 符合. 资源开发利用要求; （1）单位地区生产总值能源消耗降低15%；园区清洁取暖率达到100%。 （2）基于资源利用上线合理布置资源利用；坚持开源节流、循环利用、统筹生活、生产用水，鼓励串联用水，分质用水，一水多用，实现循环梯级利用。 （3）一般工业固体废物综合利用率＞75%；危险废物综合利用率>55%。; （1）本项目暂未建设，生产总值未定，项目建成后采暖制冷均使用电能，清洁取暖率100%。 （2）本项目无生产废水，生活污水依托现有工程污水处理设施。 （3）车间产生边角料收集后回炉重熔，下料切割和整形抛丸工序收集的除尘灰回炉重熔，废钢丸与厂家置换，一般固体废物综合利用率大于75%，危险废物交有资质单位处置。; 符合. 由表1-1可看出，项目建设符合规划修编环评及其审查意见的要求。 表1-2 项目与规划修编环评审查意见符合性 内容; 本项目情况; 符合性. 规划修编环评审查意见要点; 绥德县产业创新园区的功能定位为以网络货运等配套三产服务业、镁铝合金精深加工业、中医药产业、特色农产品加工和深加工业为主导产业的生态型、复合型、活力型、开放型、创新型产业园区。; 本项目为镁合金建筑模板的研究和试验发展，是镁合金制造的产业链延伸，已取得《关于同意镁合金建筑模板试验生产项目建设的批复》（绥政产字〔2024〕24号）的入园批准，项目符合产业政策，符合园区入园要求。; 符合. 规划区域及所影响到的环境评价区域内环境空气、地表水环境、地下水环境、声环境等均达到相应的区域环境质量标准要求，园区废气达标排放率为100%，污水收集处理率为100%，一般工业固体废物、危险废物处置率为100%，工业固体废物综合利用率近期大于75%、远期大于80%。; 本项目废气均可达标排放，无生产废水，生活污水依托现有污水处理措施，处理后排入园区污水管网，一般工业固体废物和危险废物处置率均为100%，一般工业固体废物综合利用率大于75%。; 符合. 落实“三线一单”生态环境分区管控尤其是生态环境准入清单要求，严格入园项目的环境准入管理。; 本项目符合榆林市“三线一单”生态环境分区管控中的生态环境准入清单要求。; 符合. 坚持生态“红线”即底线的思维，入园企业必须符合《中华人民共和国黄河保护法》《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》《黄河流域水资源节约集约利用实施方案》《陕西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》《陕西省黄河流域生态环境保护规划》等相关要求。......饮用水水源保护区内禁止设置入河排污口。; 本项目不涉及生态“红线”，符合《中华人民共和国黄河保护法》《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》《黄河流域水资源节约集约利用实施方案》《陕西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》《陕西省黄河流域生态环境保护规划》等相关要求。且无生产废水，生活污水排入园区污水管网，不设入河排污口。; 符合. 由表1-2可看出，项目建设符合规划修编环评审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策相符性分析 本项目为研究和试验发展性质，属于金属制品业，年生产1万平方米镁合金建筑模板，为后续20万平方米/年镁合金建筑模板的发展探索市场需求，不涉及镁冶炼，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。该项目已在绥德县行政审批服务局备案，取得了陕西省企业投资项目备案确认书（见附件2），项目代码：2405-610826-04-01-195700。综上，本项目符合国家和地方产业政策。 二、本项目与国家和地方相关规划及要求的符合性分析 项目与国家和地方相关规划及要求的符合性分析见表1-3。 表 1-3 项目建设与相关条例的符合性分析 相关规划; 规划要求（摘录）; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国水污染防治法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次）; 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。; 本项目生活污水依托现有工程化粪池处理后由园区管网统一收集后拉运至绥德县污水处理厂；项目未在水源保护区设置排污口，项目所在厂房距离最近的四十里铺水源地二级保护区约466m。; 符合. 《陕西省水污染防治工作方案》; 集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。; 本项目生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网。; 符合. 推动污染企业退城入园（区）。; 本项目位于绥德物流园，取得园区入园批复。; 符合. 严控地下水超采。; 本项目水源来自园区管网，不涉及地下水开采。; 符合. 《陕西省饮用水水源保护条例》（陕西省第十三届人民代表大会常务委 员会第二十四次会议修订）; 第二十三条 在地表水饮用水水源准保护区内，禁止下列行为： （一）新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目； （二）设置化工原料、危险废物和易溶性、有毒有害废弃物的暂存及转运站； （三）向水体倾倒危险废物、工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、粪便及其他废弃物； （四）使用剧毒、高残留农药以及滥用化肥； （五）使用炸药、毒药捕杀鱼类和其他生物； （六）非更新采伐、破坏水源涵养林以及破坏与水源保护相关的植被； （七）其他可能污染、破坏饮用水水源生态环境的行为。; 项目所在厂房距离最近的四十里铺水源地二级保护区约466m，绥德县四十里铺水源地未设置准保护区，且本项目无生产废水，生活污水依托现有工程污水处理措施，各类固废均合理处置，不向水体排放；也不使用农药和化肥；不捕杀水生生物，不进行破坏水源保护植被等可能污染、破坏水源生态环境行为。; 符合. 第二十四条 在地表水饮用水水源二级保护区内，除第二十三条禁止的行为外，还禁止下列行为： （一）设置排污口； （二）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； （三）勘探、开采矿产资源，采砂； （四）堆放化工原料、危险化学品、矿物油类以及有毒有害矿产品； （五）设置畜禽养殖场、养殖小区； （六）新铺设输送有毒有害物品及石油、成品油的管道； （七）使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械； （八）建造坟墓，丢弃或者掩埋动物尸体以及含病原体的其他废物； （九）使用不符合国家规定防污条件的运载工具，运载 、油类、粪便及其他有毒有害物品通过水源保护区。; 项目所在厂房距离最近的四十里铺水源地二级保护区约466m，不在水源地二级保护区和一级保护区内。; 符合. 第二十五条 在地表水饮用水水源一级保护区内，除第二十三条、第二十四条禁止的行为外，还禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； （二）堆放、倾倒生活垃圾等其他废弃物； （三）停靠与保护水源无关的机动船舶； （四）从事畜禽养殖、网箱养殖； （五）使用化肥； （六）从事旅游、游泳、垂钓或者其他污染饮用水水体的活动。; 符合. 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》; 陕西省榆林市绥德县国家重点生态功能区产业准入负面清单 3.列入清单限制类产业有：限制类和《清单草案》中的限制准入类（已列入清单禁止类的产业除外），《指导目录》中鼓励类和允许类，在本行政区具有一定资源要素禀赋，但与所处重点生态功能区主体功能定位、发展方向和开发管制原则不相符合的允许类、鼓励类产业。 4.列入清单禁止类产业有：《指导目录》中的淘汰类和《清单草案》中的禁止准入类，以及不具备区域资源禀赋条件、不符合所处重点生态功能区开发管制原则的限制类、允许类、鼓励类产业。 6.本行政区域内的自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、饮用水水源保护区等区域的管控要求依照相关法律法规执行，不在清单表格中复述。 三、绥德县国家重点生态功能区产业准入负面清单。 ……; 本项目不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》中的限制类和禁止类。; 符合. 《陕西省湿地保护条例》; 第四章第二十三条“未经批准不得擅自改变天然湿地用途。因重要建设项目确需改变天然湿地用途的，国土资源行政部门在依法办理土地审批手续时，应当征求同级林业行政部门的意见。”第二十四条“改变天然湿地用途，应当符合下列条件：①重要建设项目必须占用天然湿地；②重要建设项目已通过环境影响评价；③具有可行的湿地占用方案。”第二十五条“临时占用湿地的，占用单位应当提出可行的湿地恢复方案，并经县级以上林业行政部门核准。临时占用湿地不得超过一年。占用期限届满后，占用单位应当按照湿地恢复方案及时恢复。”第二十七条：“禁止在湿地范围内从事下列活动：①开垦、烧荒；②擅自排放湿地蓄水；③破坏鱼类等水生生物洄游通道或者野生动物栖息地；④擅自采砂、采石、采矿、挖塘；⑤擅自砍伐林木、采集野生动物，猎捕野生动物、捡拾鸟卵或者采用灭绝性方式捕捞鱼类及其他水生生物；⑥向天然湿地内排放超标污水或者有毒有害气体，投放可能危害水体、水生生物的化学物品；⑦向天然湿地及其周围一公里范围内倾倒固体废弃物；⑧擅自向天然湿地引入外来物种；⑨其他破坏天然湿地的行为。”和《中华人民共和国湿地保护法》，第十九条“国家严格控制占用湿地。禁止占用国家重要湿地，国家重大项目、防灾减灾项目、重要水利及保护设施项目、湿地保护项目等除外。建设项目选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响”。; 榆林无定河湿地范围为从定边长春梁东麓到清涧县河口，沿无定河至无定河与黄河交汇处，包括我省域内的无定河河道、河滩、泛洪区及河道两岸1km范围内的人工湿地。含陕西无定河湿地自然保护区。定边、横山、榆阳、米脂、绥德、清涧等县（区）。本项目距离无定河河堤约466m，不在湿地范围内。; 符合. 《关于印发陕西省黄河生态保护治理攻坚战实施方案的通知》（陕环发〔2023〕13号）; 攻坚范围。在陕西黄河流域覆盖的西安市（含西咸新区）、宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市、延安市、榆林市、杨凌示范区、韩城市全境及商洛市洛南县、商州区、丹凤县，共82个县（市、区）范围内，以黄河干流、重要支流及重要湖库为重点开展流域生态保护治理行动。黄河干流从榆林市府谷县入陕至渭南市潼关县陕豫交界出陕；重要支流包括渭河、延河、无定河、石川河、窟野河、伊洛河、泾河、北洛河等；重要湖库包括红碱淖、王瑶水库等。; 本项目位于榆林市绥德县，距离无定河水域563m，无生产废水，生活污水依托现有工程化粪池处理后，最终进入绥德县污水处理厂，对无定河水环境影响较小。; 符合. 8.强化生态环境分区管控。统筹划定“三区三线”，建立以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，充分发挥“三线一单”数据应用管理平台数据支持服务功能。严格规划环评审查、节能审查、节水评价和项目环评准入，严控新增高污染、高耗能、高排放、高耗水企业，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换政策，严格磷铵、黄磷、电石等行业新增产能。严格涉重金属重点行业建设项目环境影响评价审批，禁止低端落后产能向黄河流域转移。严控钢铁、煤化工、石化、有色金属等行业规模，加快推进煤化工产业绿色转型和产业链延伸提升，依法依规推进落后产能退出，化解过剩产能。禁止在黄河干支流岸线限定范围内新建、扩建化工园区和化工项目。严禁“挖湖造景”等不合理用水需求。; 本项目属于金属制品业，不属于“两高”项目，无生产废水，生活污水排入园区污水管网，最终进入绥德县污水处理厂，符合管控区要求。; 符合. 《绥德县“十四五”生态环境保护规划（2021-2025年）》; 深入推进工业固体废物污染防治。加强固体废物源头减量和资源化利用，推广固体废物资源化、无害化利用处置新技术，最大限度减少填埋量。; 本项目产生的一般工业固体废物售卖于废旧资源回收。; 符合. 《绥德县2024年生态环境保护攻坚行动方案》; (十一)含V0Cs原辅材料和产品替代行动。在生产、销售使用等环节严格执行V0Cs含量限值标准。; 本项目使用聚酯粉末涂料，涂料原料不含VOCs。; 符合. 《榆林市十四五生态环境保护规划》; 第十章 严格施工扬尘监管，建立施工工地动态管理清单，建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。控制道路扬尘污染。严格道路保洁作业标准，实行机械化清扫、精细化保洁、地毯式吸尘、定时段清洗、全方位洒水的“五位一体”作业模式。; 本项目施工过程中严格控制施工扬尘，工地设置围挡，车辆出入清洗，密闭运输。物料堆放覆盖、洒水降尘等措施。; 符合. 榆林市2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案; (一)扬尘整治精细化管控行动。严格落实企业主体责任和建筑工地扬尘管控“六个百分之百”措施，将防治扬尘污染费用纳入工程造价；成立联合检查专班，按月开展联合执法，并建立问题台账，对产生扬尘污染的工地按职责权属依法查处，对拒不改正的工地责令停工整治。; 本项目在现有厂房内安装设备，严格落实建筑工地扬尘管控“六个百分之百”措施，并将防治扬尘污染费用纳入工程造价。; 符合. 由上表分析，项目符合国家和地方相关规划及要求。 三、“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）的要求，项目涉及的“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，2024年10月23日，根据陕西省“三线一单”数据应用系统动态更新数据，本项目导出陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告。 一图：本项目位于优先保护单元，项目与陕西省生态环境管控单元位置关系图，详见附件6。选址与陕西省“三线一单”生态环境分区管控的位置关系见图1-1。 ## 图1-1 项目与陕西省“三线一单”生态环境分区管控位置关系图 一表：本项目涉及优先保护单元水环境优先保护区，与“三线一单”环境管控单元、区域环境管控要求内容的符合性分析见下表1-4。 表1-4 项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单 序号; 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 面积/长度; 本项目情况; 符合性. 1; 榆林市; 绥德县; 陕西省榆林市绥德县优先保护单元5; 水环境优先保护区; 优先保护单元; 空间布局约束; 水环境优先保护区：1.强化江河源头和饮用水水源地保护。加强主要江河源头、重要水源涵养地的水环境保护，划定禁止开发范围。依法划定和保护饮用水水源保护区，加强水土流失和面源污染防治，严格管控入河排污口，严格河道采砂管理，维系江河湖库健康生命。; 3299.62平方米; - 本项目不在江河源头，距离四十里铺饮用水水源地保护区466m。 - 本项目利用现场厂房安装设备生产，根据现场踏勘，厂区道路均已硬化，其他裸露地面均已绿化，可有效防止水土流失和面源污染。 - 本项目无生产废水，生活污水依托现有污水处理措施处理后排入园区污水管网，不设入河排污口。 - 本项目为镁合金建筑模板生产，不在河道采砂。; 符合. 一说明：本项目位于陕西省“三线一单”生态环境分区中优先保护单元。对照表1-4中的管控要求，本项目距离四十里铺水源地二级保护区466m，无生产废水，生活污水排入园区污水管网，最终进入绥德县污水处理厂，不涉及江河源头和饮用水水源地保护等禁止开发区。不设入河排污口，不在河道采砂。项目建设符合环境管控单元分区管控要求。 四、项目与榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告符合性分析 本项目所占厂房与榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告符合性归类统计结果见下表1-5。 表1-5 项目选址“一张图”控制线检测结果 镁合金建筑模板试验生产项目. 名称; 检测结果. 榆阳机场电磁环境保护区分析; 不涉及. 机场净空区域分析; 不涉及. 土地利用现状分析; 工业用地3299平方米. 矿业权现状2023分析; 矿权及其缓冲距离300米范围内均不涉及. 林地规划分析; 非林地，建设用地3299平方米. 长城文物保护线分析; 不涉及. 生态保护红线分析; 不涉及. 永久基本农田分析; 不涉及. 根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》（编号：2024（4981）号）分析，项目占地不涉及永久基本农田及禁止建设区域，也不涉及榆阳机场电磁环境保护区和榆阳机场净空区域，已获得国土用地批复文件，用地全部为工业用地，详见附件3。 五、选址合理性分析 本项目位于绥德县产业创新园区，符合园区规划及规划环评的要求，项目在现有厂房内安装设备生产，不新增占地，现有项目2022年取得环评批复，用地类型为工业用地。 环境制约性分析：根据《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》，本项目位于水环境优先保护区，项目建设不涉及生态保护红线，不在饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区以及国家法律法规明确的其他禁止建设区域。 交通便利性分析：本项目位于绥德县产业创新园区，项目西侧为滨河路，东侧为榆蓝高速和G6521，交通便捷，区位优势明显。 基础设施分析：本项目用水由市政供水管网提供，生活污水经现有污水处理设施处理后排入园区污水管网最终进入绥德县污水处理厂处理，用电由园区变电站引入。 环境影响分析：根据陕西省生态环境厅办公室发布的环境空气质量公报，绥德县2024年环境空气中O3的浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值要求，项目所在区域为环境空气质量不达标区，O3不属于本项目排放的特征因子。在严格落实评价提出的污染防治措施情况下，项目运行后“三废”和噪声可以实现达标排放，不会对周围环境造成明显不利影响，不会改变拟建地的环境功能区划；在采取有效的风险防范措施后，项目的环境风险可以接受。 综上所述，从环境保护角度考虑，本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 镁合金模板作为一种新型的绿色建筑模板，完全符合低碳环保节能减排和绿色施工技术要求，响应国家“绿色建造、低碳节能”的发展要求。国内多家企业把镁合金材料作为在建筑领域轻量化的首选，并已经在材料研发、生产加工、表面防护方面取得成果。由于镁合金丰富的原材料储量和原镁产能，以及同铝合金接近的性能，加之建筑合金模板巨大的市场，镁合金模板作为建筑合金模板的可选材料必将推动镁产业的跨越式发展。 中天时代镁业有限公司（原陕西绥德臻梦镁合金材料有限公司）主要经营业务包括金属材料制造、有色金属铸造、有色金属合金制造、有色金属压延加工等领域。在有色金属铸造和压延领域技术成熟、资金雄厚。公司于2022年建设了镁合金板材及制品项目，项目年生产板材10000吨、生产棒材5000吨。由于镁合金模板市场前景较好，中天时代镁业有限公司拟在公司现有厂区厂房内建设一条镁合金建筑模板的试验生产线，为后续20万平方米/年镁合金建筑模板的发展探索市场需求，待后续市场需求完好，将新建20万平方米/年镁合金建筑模板生产项目，并另行办理环评手续，待20万平方米/年镁合金建筑模板生产项目建成后本项目停止生产。项目已在绥德县行政审批服务局备案，取得了陕西省企业投资项目备案确认书。 二、建设规模 1、建设内容 本项目位于陕西绥德物流园区内，利用现有车间，占地面积3300平方米，建设一条年产1万平方米的镁合金建筑模板生产线，待20万平方米/年镁合金建筑模板生产项目建成后本项目停止生产。项目地理位置图见附图1。本项目组成与建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成及建设内容表 类别; 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 试验生产线; 位于机加及热处理车间的东南角，占地面积3300m2，主要进行镁合金板材生产试验，工序有锯切、冲孔、焊接、整形、喷涂和固化等; 依托现有厂房（机加及热处理车间），将厂房东西隔开，东侧布置试验生产线和模板原料及成品库，西侧为原机加及热处理工艺和原料库。. 辅助工程; 模板原料及成品库; 位于机加及热处理车间的东北角，占地1400m2，用于储存各种原材料. 公用工程; 供水; 绥德物流园区市政供水管网提供，配置冷、热水池、泵房、水处理间和加压、冷却等设备，循环水泵房内设冷、热水泵各3台、过滤水泵2台; 依托现有. 供电; 由绥德物流园区供电网接入，主要用电车间设380/220V变电所; 依托现有. 办公楼; 3层砖混结构，建筑面积4224m2; 依托现有. 倒班宿舍; 3层砖混结构，建筑面积2864.4m2; 依托现有. 食堂; 1层砖混结构，建筑面积954.8m2; 依托现有. 浴室; 1层砖混结构，建筑面积852.5m2; 依托现有. 供热; 采用电力蓄热锅炉供暖（配ZS-F8.4MW型锅炉采暖季供热及非采暖季供热水）; 依托现有. 环保工程; 废气; 下料切割粉尘; 袋式除尘器; 新建. 焊接烟尘; 双臂焊烟除尘器; 新建. 整形抛丸粉尘; 袋式除尘器; 新建. 覆膜—聚酯粉末喷粉粉尘; 袋式除尘器; 新建. 固化废气; 1根15m高排气筒; 新建. 废水; 生活污水; 设化粪池一座，容积50m3；由园区收集后拉运至绥德污水处理厂; 依托现有. 雨水; 设600m3初期雨水池，雨水排放管道; 新建. 固体废物; 除尘灰; 收集后在一般固体废物仓库储存后送一般工业固体废物填埋场填埋处置; 依托现有. 废钢丸; 收集后在一般固体废物仓库储存后与厂家置换. 废聚酯粉末; 收集后在危废贮存间暂存后定期交由有资质的单位进行合理处置. 废机油、废液压油; 收集后在危废贮存间暂存后定期交由有资质的单位进行合理处置. 生活垃圾; 分类垃圾桶收集后由环卫部门定期清运处理. 噪声; 设备入室、减振、消声等; 新建. 2、依托工程可行性分析 （1）办公楼和宿舍：本项目新增员工20人；现有项目员工54人，行政人员10人。建成后全厂员工74人，行政人员10人，三班倒工作制，宿舍同时使用人数最大为90人。办公楼建筑面积4224m2，设计容纳行政办公40人使用，倒班宿舍建筑面积2864.4m2，设计容纳100人使用，因此办公楼和宿舍依托可行。 （2）化粪池：本项目生活污水产生量为1.04m3/d，现有项目生活污水产生量为3.51m3/d。项目建成后全厂生活污水产生量为4.55m3/d，化粪池容积为50m3，可以容纳全厂生活污水，因此依托可行。 （3）一般固体废物仓库：一般固体废物仓库的占地面积为150m2，最大存储量为300t，地面硬化防渗处理。本项目一般固废产生量为1.873t/a，现有项目一般固废产生量为657.99t/a，合计为659.863t/a，2.2t/d，在保证周转频次的前提下，可以满足一般固体废物暂存使用。 （4）危废贮存间：危废贮存间的占地面积为15m2，最大存储量为2t，地面防渗硬化处理，配废机油储存桶2个。本项目危险废物产生量为0.103t/a，现有项目危险废物产生量为2t/a，合计为2.103t/a，0.008t/d，在保证周转频次的前提下，可以满足危险废物暂存使用。 三、产品方案及产能 项目为镁合金建筑模板的试验生产线，产品为镁合金模板，产品产量见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表（%） 本项目. 产品名称; 规格; 产量. 镁合金模板; 每平米重量16kg; 年产1万m2，合计160t/a. 现有工程. AZ31B镁合金扁锭; 850mm×350mm-6000mm; 10408t/a. AZ91D镁合金圆锭; Φ600mm-6000mm; 5204t/a. AZ91D镁合金棒材; Φ600mm; 5000t/a. AZ31B平板; 长：1000～6000mm； 宽：1000～1650mm； 厚：5～60mm; 10000t/a. AZ31B卷板; 宽：1350～1650；厚3～5mm. 四、主要原辅材料及燃料的种类和用量 本项目使用原材料为镁合金挤压型材，利用现有项目产品委外挤压加工成镁合金挤压型材，项目主要原辅材料及燃料的种类和用量见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料及燃料的种类和用量一览表 序号; 原料名称; 主要成分; 产品消耗量; 厂区最大储存量; 备注. 1; 镁合金挤压型材; 镁、铝、锌; 175t/a; 50t; 利用现有项目产品委外挤压加工. 2; 焊丝; 镁合金焊丝; 0.6t/a; 0.2t; 1.2mm. 3; 氩气; 氩气; 300瓶; 30瓶; 外购. 4; 聚酯粉末; 聚酯树脂、钛白粉; 2.5t/a; 1t; 成分质检报告详见附件4. 5; 电; 电; 932kWh; /; 区域电网. 6; 水; H2O; 390m3; /; 市政供给. 五、设备清单 项目主要设备见表2-4。 表2-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 重型数控定尺单头切割锯; KE-128FD600; 2; 台. 2; 手动切割任意角单头锯; KE-323A/B600; 1; 台. 3; 液压摆式剪板机; QC12Y-10X2500; 1; 台. 4; 液压单排冲孔机; CKJ3000/150T; 2; 台. 5; 液压单排冲孔机; CKJ3000/80T; 1; 台. 6; 压力机80T; JH21-80; 1; 台. 7; 压力机110T; JH21-110; 1; 台. 8; 压力机125T; JH21-125; 1; 台. 9; 逆变式MIG弧焊机; MIG-500; 10; 台. 10; 双臂焊烟除尘器; SCHY-2000; 5; 台. 11; 整形机; HJ-40T; 1; 台. 12; 高配裁板锯; F45; 1; 台. 13; 等离子切割机; LGK-80; 1; 台. 14; 网带式抛丸机; WD1800-10; 1; 台. 15; 喷涂线; /; 1; 套. 16; 风机; 风量为5000m3/h; 1; 台. 17; 风机; 风量为4000m3/h; 1; 台. 18; 风机; 风量为12000m3/h; 2; 台. 六、公用工程 （1）给水 本项目供水依托现有项目，来源于园区自来水管网，供给生活用水，无生产用水。 本项目新增劳动定员为20人，采取8小时工作制，年工作300d，厂内包食宿，根据《行业用水定额》（DB61/T943-2020），项目属陕北农村地区用水定额为65L/（人·d），则用水量为1.3m3/d（390m3/a）。 综上所述，项目用排水量计算见表2-5。 表2-5 本项目用排水量一览表单位：m3/d 用水项目; 新鲜用水量; 回用量; 损耗量; 废水产生量; 备注. 生活用水; 1.3; 0; 0.26; 1.04; /. 本项目水平衡图见图2-1。 生活用水 1.3 新鲜水 化粪池 绥德县污水处理厂 0.26 1.04 1.04 图2-1 本项目水平衡 单位：m3/d （3）供电 本项目供电依托现有项目，由区域电网供给，可满足项目用电负荷。 （4）供暖 本项目办公设施依托现有项目，冬季办公楼、宿舍楼由分体式空调供暖，生产车间不供暖。 7、劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员20人，生产车间8小时工作制，全年工作300天。 8、总平面布置 厂区位于绥德县四十里铺产业创新园区绥定路6号，项目占地3300m2，占地为工业用地，在现有厂区已建成厂房内安装生产线。 现有项目平面布置：严格按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中有关厂区总平面布置、厂内道路、工艺装置、工艺管道、储运设施、消防等要求进行设计，厂区布置按照功能不同分为生产区、辅助设施区及宿办区。西南设置主要出入口，西侧设次出入口，北侧设货物出入口。根据生产工艺特点，办公区、宿舍楼均布置于厂区南侧，轧制车间、精整车间布置于厂区中间，机加车间、铸造车间布置于厂区北部，厂界及生活区均进行相应绿化。现有项目已取得环评批复。 本项目平面布置：本项目位于现有工程已建成的机加及热处理车间，该车间规划西侧继续为机加及热处理工艺使用，东侧为本项目使用。东侧的北边为模板原料及成品库，南侧为试验生产线，即各设备安装位置，从南至北依次安装重型数控定尺单头切割锯、液压摆式剪板机、液压单排冲孔机、压力机、整形机、切割机、抛丸机和喷涂线等主要设备。项目平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目厂房依托现有项目，施工前仅涉及设备安装。施工期工艺流程及产污环节见图2-2。 设备进场 安装工程 装饰工程 工程验收 工程营运 噪声、废气 图2-2施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期 项目主要产品为镁合金建筑模板，以镁合金板材（平板或卷板）为原料，根据客户定制需要，经过裁剪、冲孔、焊接、整形、覆膜和固化等工序，可生产出符合要求的产品，工艺流程及产污环节见图2-3。 （1）下料 利用激光机床将原料分割成需要的长度、宽度以及相应的形状。 产污：分割产生噪声、边角料。 （2）切割 较大型的原材料采用切割机进行切割。 产污：切割产生噪声、颗粒物、边角料。 （3）冲孔 切割完成的材料，按照设备要求进行折弯、打孔、攻丝。 产污：噪声、边角料。 （4）焊接 将折弯打孔完成的材料按照要求进行焊接，焊接过程在惰性气体氩气保护气氛中进行。 产污：焊接烟尘以及废焊条。 （5）整形 检查半成品进行精整工序，矫直、整形、抛丸。 产污：噪声、金属颗粒物、边角料、废钢丸。 （6）覆膜 整形后产品进入喷涂线喷涂聚酯粉末。 产污：颗粒物、噪声、废聚酯粉末。 （7）固化 覆膜后的产品进入固化机对聚酯粉末进行固化。 产污：挥发性有机物。 下料 原材料 噪声、颗粒物、边角料 切割 噪声、边角料 冲孔 噪声、边角料 焊接 氩气 焊丝 抛丸整形 覆膜 固化 检验入库 聚酯粉末 焊接烟尘、废焊条 颗粒物、废钢丸、噪声、边角料 颗粒物、聚酯粉末、噪声 挥发性有机物 图2-3运营期工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程概况 中天时代镁业有限公司（原陕西臻梦镁合金材料有限公司，附件11）新建镁合金板材及制品项目于2017年正式建成投产，位于陕西省榆林市绥德县绥德物流园区，占地面积281775.93m2，设计生产AZ31B镁合金扁锭10408t/a、AZ91D镁合金圆锭5204t/a、AZ91D镁合金棒材5000t/a、AZ31B平板和AZ31B卷板10000t/a。 二、环境保护手续履行情况 现有工程环保手续履行情况见表2-6。 表2-6 现有工程建设内容 序号; 时间; 建设单位; 文件. 1; 2015.4.24; 陕西臻梦镁合金材料有限公司; 《榆林市环境保护局关于陕西臻梦镁合金材料有限公司新建镁合金板材及制品项目环境影响报告书的批复》（榆政环发〔2015〕111号），附件7. 2; 2022.5.6; 陕西臻梦镁合金材料有限公司; 《关于陕西绥德臻梦镁合金材料有限公司镁合金板材及制品项目（重大变动）环境影响报告表的批复》（绥环发〔2022〕12号），附件8. 3; 2022.6.23; 陕西臻梦镁合金材料有限公司; 排污许可证（证书编号：91610826064845432U002R），附件9. 4; 2023.1.8; 陕西臻梦镁合金材料有限公司; 《陕西绥德臻梦镁合金材料有限公司镁合金板材及制品项目（重大变动）竣工环境保护验收监测报告表》，附件15. 5; 2022.5.26; 陕西臻梦镁合金材料有限公司; 企业事业单位突发环境事件应急预案备案表，附件10. 三、现有工程实际建设情况 表2-7 现有工程建设内容 类别; 项目组成; 已建设内容. 主体工程; 半连续铸造车间; 包括镁合金配制、熔炼、保温澄清、铸造等工序；建设6条镁合金生产线，1号、2号生产线分别配熔化炉3台，半连续铸造机1台，4号生产线分别配熔化炉4台，铸造机1台，建筑面积6498m2. 机加及热处理车间; 包括锯切、铣面、热处理等工序，建筑面积8168m2. 辅助工程; 原料库; 占地面积1130m2，位于机加及热处理车间西北角，用于存储各种原材料. 成品库; 占地面积1556m2，位于机加及热处理车间东北角，用于存储镁合金产品. 空压站; 占地174m2，配置1台空压机、1台氮压机、氧压机等. 科研楼; 4层，设置于厂区北侧出口位置，主要检测产品质量、成分、金相，兼做办公楼及宿舍等. 空分车间; 用于供氮，与项目空压站合并. 公用工程; 供水; 绥德物流园区市政供水管网提供. 供电; 由绥德物流园区供电网接入. 供气; 外购自陕西中燃中汇清洁能源有限公司绥德分公司. 办公楼; 3层砖混结构，建筑面积4224m2. 倒班宿舍; 3层砖混结构，建筑面积2864.4m2. 食堂; 1层砖混结构，建筑面积712m2. 浴室; 1层砖混结构，建筑面积852.5m2. 供热; 本项目采暖采用电采暖. 环保工程; 废气; 厨房油烟; 经一台油烟净化器处理达标后排放. 熔化炉废气; 经碱吸喷淋中和塔处理后排放，1号2号生产线用一套处理设备，4号生产线用一套设备，配套两套废气处理设备已建成. 熔化炉燃烧废气; 收集后经15m高排气筒达标排放. 废水; 生活污水; 50m3化粪池处理后，排入园区管网，由园区统一拉运至绥德污水处理厂. 生产废水; 铸造及轧制工序冷却废水为清净下水，直接用于厂区道路洒水抑尘等使用；碱吸废水由米脂县东山梁加气混凝土厂回收作为制砖搅拌用水综合利用. 固体废物; 一般固体废物仓库一座，地面硬化防渗处理；废机油储存仓库（危废贮存间）一座，地面防渗硬化处理，配废机油储存桶2个；生活垃圾垃圾桶收集后，由环卫部门定期清运. 噪声; 设备入室、减震、消声等，办公区、宿舍楼窗户设双层玻璃. 绿化; 对本项目占地范围内未硬化部分进行绿化，绿化面积43814m2. 三、现有工程污染物排放情况 由于企业现有排气筒均为一般排气筒，《2023年执行报告》中未统计厂区现有工程污染物排放量，本次根据《2023年例行手工监测报告》和《2023年执行报告》核算现有工程污染物排放。 1、达标分析 （1）废气 ①有组织 表2-8 废气监测结果一览表 编号; 措施; 废气量m3/h; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放量kg/h; 排气筒参数; 排放限值. 最小值; 最大值; 最小值; 最大值; 高度m; 内径m; 温度℃; 浓度mg/m3; 速率kg/h. DA001; 低氮燃烧; 3581~3668; SO2; 25ND; 0.00537; 0.00550; 15; 0.6; 120; 100; /. NOX; 175; 200; 0.077; 0.0861; 400; /. DA002; 碱液喷淋塔; 10764~10994; 颗粒物; 21; 22; 0.178; 0.191; 15; 0.9; 25; 30; /. 氯化氢; 6.46; 7.42; 0.055; 0.064; 1100; 0.26. DA003; 碱液喷淋塔; 12723~13006; 颗粒物; 22; 23; 0.231; 0.242; 15; 1; 25; 10; /. 氯化氢; 8.22; 9.05; 0.087; 0.093; 1100; 0.26. 根据上述监测结果，污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《铸造工业大气污染物排放标准（发布稿）》（GB39726-2020）浓度和速率标准限值要求。 ②无组织 ①厂界无组织排放浓度 表2-9 废气监测结果一览表 监测点位; 监测时间; 污染物; 监测结果（mg/m3）; 标准（mg/m3）; 达标分析. 1#上风向; 2023年12月28日; 颗粒物; 0.206; 1.0; 达标. 二氧化硫; 0.076; 0.4; 达标. 氮氧化物; 0.024; 0.12; 达标. 氯化氢; ND; 0.2; 达标. 2#下风向; 颗粒物; 0.378; 1.0; 达标. 二氧化硫; 0.179; 0.4; 达标. 氮氧化物; 0.034; 0.12; 达标. 氯化氢; 0.07; 0.2; 达标. 3#下风向; 颗粒物; 0.374; 1.0; 达标. 二氧化硫; 0.178; 0.4; 达标. 氮氧化物; 0.032; 0.12; 达标. 氯化氢; 0.07; 0.2; 达标. 4#下风向; 颗粒物; 0.377; 1.0; 达标. 二氧化硫; 0.182; 0.4; 达标. 氮氧化物; 0.029; 0.12; 达标. 氯化氢; 0.07; 0.2; 达标. 根据监测结果，厂界无组织废气排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值要求。 （2）废水 表2-10 废水排放口监测结果一览表 监测日期; pH（无量纲）; 色度 （倍）; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; 悬浮物（mg/L）; 总氮（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）. 2022年11月28日; 7.5; 40; 206; 64.8; 80; 18.6; 15.4; 0.87. 标准限值; 6.5~9.5; 64; 500; 350; 400; 70; 45; 8. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测结果表明，废水排放口出水排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1标准限值要求。 2、污染物排放核算 项目污染物具体产排情况见表2-11。 表2-11 现有工程“三废”污染物排放情况 污染物; 排放量; 原环评排放量; 购买总量; 治理措施. 废气; 厨房油烟; 0.049t/a; 0.049t/a; 经一台油烟净化器处理达标后排放. SO2; 0.012t/a; 0.108t/a; 0.108t/a; 熔化炉废气：经碱吸喷淋中和塔处理后排放，1号2号生产线用一套处理设备，4号生产线用一套设备，配套两套废气处理设备已建成 熔化炉燃烧废气：收集后经15m高排气筒达标排放. NOx; 0.172t/a; 0.376t/a; 0.376t/a. 颗粒物; 0.909t/a; 2.244t/a. HCl; 0.323t/a; 3.198t/a. 废水; 生活污水; 废水量; 1053m3/a; 7078.5m3/a; 50m3化粪池处理后，排入园区管网，由园区统一拉运至绥德污水处理厂. COD; 0.211t/a; 1.73t/a; 2.61t/a. 氨氮; 0.015t/a; 0.17t/a; 0.22t/a. 生产废水; 0; /; 铸造及轧制工序冷却废水为清净下水，直接用于厂区道路洒水抑尘等使用；碱吸废水由米脂县东山梁加气混凝土厂回收作为制砖搅拌用水综合利用. 固体废物（产生量）; 生活垃圾; 16.2t/a; 54.45t/a; 一般固体废物仓库一座，地面硬化防渗处理；废机油储存仓库（危废贮存间）一座，地面防渗硬化处理，配废机油储存桶2个；生活垃圾垃圾桶收集后，由环卫部门定期清运. 生产废料; 500t/a; 500t/a. 废渣; 154.59t/a; 154.59t/a. 回收镁锭; 2.9t/a; 2.9t/a. 废活性炭; 0.5t/a; 0.5t/a. 废机油、废液压油; 2t/a; 2t/a. 噪声; 设备入室、减震、消声等，办公区、宿舍楼窗户设双层玻璃. 绿化; 对本项目占地范围内未硬化部分进行绿化，绿化面积43814m2. ## 四、现有项目主要环境保护问题及整改措施 ## 现有项目运行正常，各污染物均可达标排放，根据《陕西绥德臻梦镁合金材料有限公司镁合金板材及制品项目（重大变动）》，建设单位未按要求建设雨水收集池。 ## 本项目“以新带老”措施： ## 1、建设单位总占地范围204480m2，一期已建成占地面积76326m2，原环评要求建设600m3的雨水收集池，由于目前只建成一期项目，本次环评根据一期占地面积重新核算雨水收集池容积。 初期雨水收集池的大小按照行业及易受污染区域的面积确定。本项目一期工程生产车间均为封闭厂房，一般不会产生受污染的雨水，易受污染区域主要为厂区道路，占地面积11000m2，为硬化路面。《石油化工污水处理设计规范》（GB50747-2012）及《化学工业污水处理与回用设计规范》(GB50684-2011)，污染雨水储存设施的容积按照污染区域面积与降雨深度的乘积计算，计算公式如下： 式中： V--污染雨水储存容积（m3）； H--降雨深度，宜取15mm~30mm； F--污染区域面积（m2）； 经计算厂区内现需要收集的最大雨水量为165m3，最终以设计单位设计为准。初期雨水污染因子主要为SS，经沉淀后的雨水最终回用于洒水降尘，不外排。 本环评要求，雨水收集池在本项目建成验收前建成，待后续项目建设导致全厂汇水面积增大，则重新核算雨水收集池的大小，已建成的雨水收集池容积不够时，新建雨水收集池。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量 （1）区域达标判断及评价 本项目所在区域达标区判定引用陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的《2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中绥德县环境空气统计数据，区域空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 本项目所在地环境空气质量概况一览表 单位：µg/m3 污染物; 年评价指标; 标准值; 现状浓度; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度（μg/m3）; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度（μg/m3）; 31; 40; 77.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度（μg/m3）; 52; 70; 71.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度（μg/m3）; 27; 35; 77.1; 达标. CO; 第95百分位浓度（mg/m3）; 1; 4; 25.0; 达标. O3; 第90百分位浓度（μg/m3）; 164; 160; 102.5; 不达标. 由表3-1可以看出，绥德县2024年1~12月的环境空气质量现状中，除臭氧以外，其他各污染物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值。所在区域属于不达标区。 （2）补充监测 本项目特征因子TSP引用《绥德县产业创新园区总体规划修编（2023-2035年）环境影响报告书》中陕西正泽检测科技有限公司于2023年12月23日～29日在产业创新园区的监测结果，该监测数据为近3年的监测数据，监测点位位于本项目厂界外西南侧约226m，因此引用有效，监测报告见附件16，监测结果见表3-2。 表3-2 TSP现状监测结果统计表 监测因子; 监测点位; 日平均浓度. 浓度范围(µg/m3); 标准(µg/m3); 最大占标率(%); 超标率 (%). TSP; 产业创新园区; 109～279①; 300; 93.0; 0. 备注：① 由于监测后3天空气质量较差，导致数据存在较大差异. TSP监测点24小时平均浓度监测值为106～279μg/m3，最大占标率93.0%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2二级标准。 二、地表水 本项目无生产废水排放，生活污水进入园区污水管网最终进入绥德县污水处理厂，绥德县污水处理厂位于白家硷镇，污水排入无定河中，不进行地表水环境质量现状监测，根据《榆林市2024年11月份地表水环境质量月报》中无定河干流水质状况数据，各监测断面均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 三、声环境质量现状 根据现场踏勘结果，本项目50m范围内无噪声敏感点，因此无需进行声环境质量现状监测。 四、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于绥德物流园区内，不进行生态现状调查。 五、地下水、土壤环境质量现状 本项目利用现有项目预留空地进行建设，项目地面全部硬化，符合防渗要求，可有效预防土壤和地下水污染。本次环评不对地下水和土壤环境质量进行调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境 本项目所在厂房外500m范围内的保护目标，主要为项目东侧302m处的前街村（四十里铺镇）居民。 二、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 三、地下水环境 本项目厂界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等敏感目标。 四、生态环境 本项目位于绥德物流园，为产业园区内建设项目，不涉及生态环境保护目标。本项目环境保护目标情况见表3-3。 表3-3 本项目环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 保护目标; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 环境空气; 前街村（四十里铺镇）; 110.204874; 37.638821; 居民; 环境空气; 二类区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准; E; 302. 地表水; 绥德县四十里铺水源地; 110.201282; 37.655672; 饮用水; 地表水; 二级保护区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）基本项目表1中的III类标准、补充项目表2对应的标准限值; W; 466. |
| 污染物排放控制标准 | 一、大气污染物排放标准 运营期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中相关限值，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中相关限值，项目大气污染物排放标准限值见表3-3。 表3-3 大气污染物排放标准 类别; 污染源; 项目; 标准值; 标准来源. 浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 速率（kg/h）. 有组织废气; 最高允许排放浓度; 颗粒物; 120; 15; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 无组织废气; 周界外浓度最高点; 颗粒物; 1.0mg/m3. 有组织废气; 车间或生产设施排气筒; 非甲烷总烃; 50mg/m3; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中“表面涂装”. 无组织废气; 厂内最高允许浓度限值; 10mg/m3. 企业边界最高允许浓度限值; 3mg/m3. 二、水污染物排放标准 本项目生活污水设化粪池处理排入园区污水管网，由园区统一转运至绥德县污水处理厂，本项目生活污水污染物排放限值见表3-4。 表3-4 水污染物排放限值 执行限值来源; COD; BOD5; SS; 氨氮. 绥德县污水处理厂纳管水质限值要求; 500; 300; 400; 45. 三、噪声污染物排放标准 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关规定；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，厂界噪声排放限值见表3-5。 表3-5 噪声污染物排放标准 类别; 污染源; 项目; 单位; 标准来源. 取值时段; 标准值. 噪声; 厂界噪声; 昼间; 65; dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》. 夜间; 55. 施工噪声; 昼间; 70; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》. 夜间; 55. 四、固体废物污染物排放标准 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定，生活垃圾由环卫部门定期清运。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”期间总量控制要求，“十四五”期间污染物控制指标为化学需氧量、氨氮、氮氧化物、VOCs。 一、本项目总量控制指标因子 根据本项目污染物排放特点，本项目的总量控制因子为： 废气：VOCs 废水：COD、氨氮（本项目生活污水由园区统一收集拉运至绥德县污水处理厂）。 二、总量控制指标 根据建设单位已经核准的污染物总量控制目标和需要本次新增核准的污染物总量，在本项目建成后，全厂污染物COD和氨氮总量满足总量控制要求，本项目总量控制指标核算见表3-6。 表3-6 本项目需申请总量的污染物及其指标统计表（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 已购买总量; 现有项目排放量; 剩余总量; 本项目排放量; 污水处理厂排放量; 余量是否满足; 总量申请（t/a）. 废水; COD; 2.6; 0.211; 2.389; 0.095; 0.009; 是; /. 氨氮; 0.22; 0.015; 0.205; 0.010; 0.0005（0.0009）; 是; /. 废气; VOCs; /; /; 0.003; /; /; 0.003. |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目是在现有厂房内新建，厂房已建成，设备未安装，施工期主要工作内容为设备安装与调试。 一、施工期废气环境保护措施 施工期废气主要为人为活动粉尘，在厂房内自由沉降，由卫生员清扫拖地后，可忽略不计。 二、施工期废水环境保护措施 施工期废水主要是施工人员产生的生活污水，依托现有厂区内的化粪池处理后排入园区污水管网，由园区统一收集拉运至绥德污水处理厂。 三、施工期噪声环境保护措施 施工期噪声为室内安装噪声，属偶发性噪声，施工结束随即消失。 四、施工期固体废物环境保护措施 施工期固体废物首先考虑综合利用，不能利用的依托现有固废处理设施。在采取合理安排施工进度和时间，尽量避免夜间施工的要求下，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

表4-1 运营期废气产排情况汇总表

| 序号 | 产排污环节 | 污染物种类 | 污染物产生量（t/a） | 污染物产生浓度（mg/m3） | 治理措施 |  |  |  | 排放形式 | 无组织处理措施 |  | 污染物排放量（t/a） | 污染物排放速率（kg/h）/浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 技术 | 处理能力 | 收集效率 | 是否为可行技术 |  | 名称 | 控制效率 |  |  |
| 1 | 下料、切割 | 颗粒物 | 0.928 | 84.058 | 布袋除尘 | 99% | 60% | 是 | 无组织 | 重力沉降、厂房阻隔 | 90% | 0.043 | 0.018 |
| 2 | 焊接 | 颗粒物 | 0.006 | 0.278 | 移动式双臂焊烟除尘器 | 90% | 60% | 是 | 无组织 |  | 80% | 0.0008 | 0.0003 |
| 3 | 整形抛丸 | 颗粒物 | 0.383 | 6.938 | 布袋除尘 | 99% | 60% | 是 | 无组织 |  | 90% | 0.017 | 0.007 |
| 4 | 覆膜 | 颗粒物 | 0.75 | 62.5 | 布袋除尘 | 99% | 85% | 是 | 无组织 |  | 80% | 0.028 | 0.012 |
| 5 | 固化 | 挥发性有机物 | 0.0026 | 0.271 | / | 0 | 85% | / | 有组织 | / |  | 0.0026 | 0.001/0.271 |
|  |  |  | 0.0004 | / | / | / | / | / | 无组织 | / | / | 0.0004 | 0.0002 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响和保护措施 1、污染工序及源强分析 本项目建成后运营期间对环境空气的影响主要有：下料、切割粉尘、焊接烟尘、整形抛丸粉尘、覆膜材料聚酯粉末逸散粉尘和覆膜材料固化挥发性有机物。 根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“33 金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输 设备制造业、431金属制品修理、432 通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备 修理（不包括电镀工艺）行业系数表”的产污系数进行核算。参考《逸散性工业粉尘控制技术》，外部集气罩收集效率为60~90%，本次环评保守考虑，取值60%；参考《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》，单层密闭正压收集效率85%，单层密闭负压收集效率95%，本次环评保守考虑，按单层密闭正压收集效率进行计算。本项目计算如下： （1）下料、切割粉尘 镁合金建筑模板下料切割过程产生粉尘。锯床自带收集系统，每台风量2300m3/h，2台共4600m3/h，收集效率为60%，除尘效率为99%，将产生的废气收集净化后无组织排放，金属粉尘质量大，沉降快，加上厂房阻隔后，无组织粉尘的控制效率约为90%，此环节最大工作时间约为2400h/a，原料用量为175t/a。 参考“04 下料”工段产污系数：工业废气量4635立方米/吨-原料，颗粒物5.30千克/吨-原料。 计算可得，切割工序工业废气量为0.81×106立方米，风机风量为11.04×106立方米，可以排出产生的工业废气。颗粒物产生量为0.928t/a，产生浓度为84.058mg/m3。其中60%的颗粒物（即0.557t/a）经除尘器收集处理后排放，排放量为0.006t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度0.504mg/m3；40%的颗粒物经重力沉降和厂房阻隔后，排放量为0.037t/a。 （2）焊接烟尘 焊接设备为逆变式MIG弧焊机，焊接过程中会产生焊接烟气，企业拟定在个焊接点设移动式双臂焊烟除尘器，每台风量1800m3/h，5台共9000m3/h，收集效率为60%，除尘效率≥90%，将焊接烟气收集净化后无组织排放，无组织粉尘厂房阻隔效率约为80%。焊丝为镁合金焊丝，焊接工作时间按每天8h计，此环节最大工作时间约为2400h/a，焊丝最大用量为0.6t/a。 参考“09 焊接”工段产污系数：工业废气量2130193立方米/吨-原料，颗粒物9.19千克/吨-原料。 计算可得，焊接过程中工业废气量为1.28×106立方米，风机风量为21.6×106立方米，可以排出产生的工业废气。颗粒物量为0.006t/a，产生浓度为0.278mg/m3。其中60%的颗粒物（即0.004t/a）经除尘器收集处理后排放，排放量为0.0004t/a，排放速率为0.0002kg/h，排放浓度为0.018mg/m3；40%的颗粒物经重力沉降和厂房阻隔后，最终排放量为0.0004t/a。 （3）整形抛丸粉尘 为使聚酯粉末喷粉更好地附着在产品表面，需将产品进行整形抛丸，抛丸机自带布袋除尘系统，配套风量为23000m3/h，抛丸粉尘经除尘器处理后引至厂房外无组织排放，收集效率为60%，除尘器除尘率可达99%。未收集的金属粉尘质量大，沉降快，加上厂房阻隔后，无组织粉尘的控制效率约为90%；此环节最大工作时间约为2400h/a，原料最大用量175t/a。 参考“06 预处理”工段产污系数：工业废气量8500立方米/吨-原料，颗粒物2.19千克/吨-原料。 计算可得，整形抛丸过程工业废气量为1.49×106立方米，风机风量为55.2×106立方米，可以排出产生的工业废气。颗粒物量为0.383t/a，产生浓度为6.938mg/m3。其中60%的颗粒物（即0.230t/a）经袋式除尘器处理后引至厂房外无组织排放，排放量为0.002t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度0.042mg/m3；40%的颗粒物经重力沉降和厂房阻隔后，最终排放量为0.015t/a。 （4）覆膜—聚酯粉末喷粉粉尘 为延长产品使用时间，同时达到美化目的，需对产品进行表面喷涂聚酯粉末美化，原材料聚酯粉末由聚酯树脂、金红石型钛白粉、增光剂及群青组成，喷涂过程外溢产生粉尘；喷涂线在密闭环境进行，废气经收集后接入袋式除尘器（风量为5000m3/h，收集效率85%，除尘器除尘率可达99%），处理后的粉尘无组织排放，无组织粉尘厂房阻隔效率约为80%；此环节最大工作时间约为2400h/a，覆膜—聚酯粉末最大用量为2.5t/a。 参考“14 涂装”工段产污系数：工业废气量53200立方米/吨-原料，颗粒物300千克/吨-原料。 计算可得，喷粉产生工业废气量为0.133×106立方米，风机风量为12.0×106立方米，可以排出产生的工业废气。颗粒物产生量为0.75t/a，产生浓度为62.5mg/m3。其中85%的颗粒物（即0.638t/a）经袋式除尘器处理后排放，排放量为0.006t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度0.532mg/m3；40%的颗粒物经重力沉降和厂房阻隔后，最终排放量为0.022t/a。 （5）喷粉固化废气 产品表面喷涂聚酯粉末美化后需高温烘干固化，原材料聚酯粉末由聚酯树脂、金红石型钛白粉、增光剂及群青组成，固化过程产生挥发性有机物。固化在密闭环境进行，废气经收集后（收集效率85%）引至1#有组织排气筒排放（排放口距地面高度≥15m），风量为4000m3/h；此环节最大工作时间约为2400h/a，覆膜—聚酯粉末最大用量为2.5t/a。 参考“14 涂装”工段产污系数：工业废气量37262立方米/吨-原料，挥发性有机物1.20千克/吨-原料。 计算可得，固化产生工业废气量为93155立方米，风机风量为9.6×106立方米，可以排出产生的工业废气。挥发性有机物量为0.003t/a，产生浓度为0.313mg/m3。其中有组织产生量为0.0026t/a，产生速率为0.001kg/h，产生浓度0.271mg/m3，排放量同产生量；无组织产生量为0.0004t/a，排放量同产生量。 本项目有组织废气产生及排放情况见表4-1，无组织废气排放情况见表4-2，废气污染物汇总表见表4-3。 表4-1有组织废气产生及排放情况表 污染源; 污染物名称; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 固化废气; 挥发性有机物; 0.271; 0.001; 0.0026. 表4-2 无组织废气排放情况表 污染源; 污染物名称; 排放量（t/a）. 下料切割粉尘; 颗粒物; 0.043. 焊接烟尘; 颗粒物; 0.0008. 整形抛丸粉尘; 颗粒物; 0.017. 覆膜—聚酯粉末喷粉粉尘; 颗粒物; 0.028. 固化废气; 挥发性有机物; 0.0004. 综上，生产工序无组织粉尘经重力沉降和厂房阻隔，大部分粉尘可以在厂房沉降，厂房定期清扫后，无组织粉尘排放量约为0.089t/a，排放速率为0.037kg/h。 表4-3 本项目废气污染物排放量汇总表 污染物名称; 排放量（t/a）. 颗粒物; 0.089. 挥发性有机物; 0.003. 2、废气排放口基本信息 本项目废气治理排放口基本信息见表4-4。 表4-4 废气排放口基本信息一览表 序号; 废气类别; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排放口编号; 高度m; 排气口内径m; 排放温度ºC; 排放口类型; 执行标准. 1; 固化废气; 非甲烷总烃; 根据厂房内设备实际安装确定; DA004; ≥15; 0.5; 25; 一般排放口; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 3、废气治理设施 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），参照《排污许可证申请与核发技术规范 通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》（DB61/T1356-2020）推荐的末端治理技术，本项目治理设施属于规范中推荐的可行工艺。本项目产生的废气治理设施如下表4-5所示。 表4-5废气治理设施一览表 废气产污环节; 污染物; 排放形式; 去除效率; 污染防治措施; 执行标准. 污染防治设施名称及工艺; 是否可行技术. 下料切割粉尘; 颗粒物; 无组织; 99%; 袋式除尘器; ☑是 □否; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 焊接烟尘; 颗粒物; 无组织; 90%; 袋式除尘器; ☑是 □否. 整形抛丸粉尘; 颗粒物; 无组织; 99%; 袋式除尘器; ☑是 □否. 覆膜—聚酯粉末喷粉粉尘; 颗粒物; 无组织; 99%; 袋式除尘器; ☑是 □否. 固化废气; 挥发性有机物; 有组织; /; 1根15m高排气筒排放; ☑是 □否; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 4、非正常工况 本项目的非正常工况主要是除尘器发生故障，导致污染物排放处理设施达不到应有的处理效率，降至90%（焊接烟尘处理措施处理效率降至50%）。非正常工况排放情况见下表4-6。 表4-6非正常情况排放情况 - 污染源; - 污染物名称; - 非正常工况排放状况; - 执行标准. - 浓度(mg/m3); - 速率(kg/h); - 浓度(mg/m3); - 标准名称. 下料切割粉尘; - 颗粒物; - 5.045; - 0.023; - 120; - 《大气污染物综合排放标准》. 焊接烟尘; - 颗粒物; - 0.093; - 0.0008; - 120. 整形抛丸粉尘; - 颗粒物; - 0.417; - 0.0096; - 120. 覆膜—聚酯粉末喷粉粉尘; - 颗粒物; - 5.317; - 0.027; - 120. 固化废气; - 挥发性有机物; - 0.271; - 0.001; - 50; - 《挥发性有机物排放控制标准》. 由上表可知，非正常工况下，所有袋式除尘器发生故障后废气浓度均在标准限值内。为减少废气产生量，企业须加强废气处理设施的管理，定期检修、定期进行设备检查和维护；在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止整改。 5、废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）监测要求，建设单位属于非重点排污单位，本项目废气监测要求见表4-7。 表4-7废气监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 建设性质; 控制标准. 有组织; 固化废气; DA004; 挥发性有机物; 1次/年; 新建; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 厂界无组织; 厂界上风向1个，下风向3个; 颗粒物; 1次/半年; 新建; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 挥发性有机物; 1次/半年; 新建; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 二、废水 1、污染物排放情况 （1）生活污水 本项目拟定20名工作人员，包食宿，每人用水取65L/（人·d），故每年生活用水量为390m3/a。产污系数按0.80折算，故本项目生活污水产生量为312m3/a，主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N。生活污水经化粪池处理后接入园区污水管网，由园区统一收集拉运至绥德污水处理厂，经污水处理厂处理后达标排放，本项目生活污水不直接排入地表水体。 本次废水水质评价类比现有项目。本项目污染物产、排放情况见表4-8。 表4-8 本项目污染物排放情况表 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理效率; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放标准. 生活污水产生量312m3/a; COD; 360; 0.112; 15%; 306; 0.095; 500. BOD5; 169; 0.053; 9%; 153.8; 0.048; 300. SS; 200; 0.062; 30%; 140; 0.044; 400. 氨氮; 32.6; 0.010; 3%; 31.6; 0.010; 45. 由上表可知，本项目废水主要污染物均低于绥德县污水处理厂收集污水水质要求限值。 2、依托可行性 （1）化粪池依托可行性 本项目生活污水产生量1.04m3/d，现有项目生活污水产生量3.51m3/d，项目建成后，全厂生活污水产生量4.55m3/d。化粪池容积为50m3，可以容纳全厂产生的生活污水。依托现有项目的化粪池可行。 （2）绥德污水处理厂依托可行性分析 项目生活污水排入绥德县物流园园区管网，园区内埋地设置两个污水收集罐，容积均为65m³，合计130m³，园区内现有生活污水产生量约为35m3/d，剩余容量为95m3，可以容纳本项目产生的生活污水。生活污水经收集罐收集后由绥德县污水处理厂拉运处置。污水处理厂简介及措施有效性分析如下： 绥德县污水处理厂位于无定河左岸白家硷镇，设计污水处理总规模为20000m3/d，一期实施10000m3/d，采用A2/O处理工艺，二期扩建工程在污水处理厂预留地内进行建设，设计处理规模为10000m3/d，处理工艺同一期，一期工程于2010年5月开工建设，2010年12月底完成建设施工，2020年4月，绥德县污水处理厂一期工程完成提标改造。出水排入无定河，出水执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》一级A标准。污泥经浓缩脱水，泥饼自然干化后含水率不大于60%，外运至垃圾填埋场进行填埋处置。工艺流程详见下图4-1。 图4-1 绥德县污水处理厂工艺流程图 绥德县污水处理厂设计进出水水质详见表4-9。 表4-9 绥德县污水处理厂进出水水质 项目; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS（mg/L）; 氨氮（mg/L）. 设计进水水质; 500; 300; 400; 45. 设计出水水质; 30; 6; 10; 1.5（3）. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制标准，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 项目废水产生总量为4.55m3/d，绥德县污水处理厂一期设计处理规模为10000m3/d，实际处理规模约9340m3/d，有足够余量（660m3/d）可处理本项目废水；此外，本项目生活污水水质可满足绥德污水处理厂进水水质要求限值。因此，从水质和水量的角度分析，绥德县污水处理厂可接纳项目生活污水，故项目废水排放去向合理可行。 3、影响分析 本项目无生产废水产生，仅生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网，由园区统一收集后拉运至绥德县污水处理厂，综上，本项目废水处置合理，对项目区地表水环境影响较小。 三、噪声 1、噪声源及降噪措施 本项目噪声源主要为机械设备、泵类，本项目噪声源强约70～95dB（A），治理后为50～75dB（A），其主要噪声源位置及排放情况详见表4-10。 表4-10 噪声源源强表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行 时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 加及热处理车间的东南角的试验生产线; 重型数控定尺单头切割锯; KE-128FD600; 95/1; 厂房隔声、基础减震; 186; -106; /; 东：2.5 南：3 西：2.5 北：69; 东：87 南：85 西：87 北：58; 白天; 20; 东：61 南：59 西：61 北：32; 1m. 2; 重型数控定尺单头切割锯; KE-128FD600; 95/1; 厂房隔声、基础减震; 198; -101; /; 东：2.5 南：3 西：2.5 北：69; 东：87 南：85 西：87 北：58; 白天; 20; 东：61 南：59 西：61 北：32; 1m. 3; 手动切割任意角单头锯; KE-323A/B600; 90/1; 厂房隔声、基础减震; 184; -100; /; 东：2.5 南：6 西：2.5 北：66; 东：82 南：74 西：82 北：54; 白天; 20; 东：56 南：48 西：56 北：28; 1m. 4; 液压摆式剪板机; QC12Y-10X2500; 85/1; 厂房隔声、基础减震; 197; -96; /; 东：2.5 南：6 西：2.5 北：66; 东：77 南：69 西：77 北：49; 白天; 20; 东：51 南：43 西：51 北：23; 1m. 5; 液压单排冲孔机; CKJ3000/150T; 85/1; 厂房隔声、基础减震; 183; -96; /; 东：2.5 南：10 西：2.5 北：62; 东：77 南：65 西：77 北：49; 白天; 20; 东：51 南：39 西：51 北：23; 1m. 6; 液压单排冲孔机; CKJ3000/150T; 85/1; 厂房隔声、基础减震; 194; -89; /; 东：2.5 南：9 西：2.5 北：63; 东：77 南：66 西：77 北：49; 白天; 20; 东：51 南：40 西：51北：23; 1m. 7; 液压单排冲孔机; CKJ3000/80T; 85/1; 厂房隔声、基础减震; 181; -92; /; 东：2.5 南：14 西：2.5 北：57; 东：77 南：62 西：77 北：50; 白天; 20; 东：51 南：36 西：51 北：24; 1m. 8; 压力机; JH21-80; 90/1; 厂房隔声、基础减震; 193; -84; /; 东：2.5 南：14 西：2.5 北：57; 东：82 南：67 西：82 北：55; 白天; 20; 东：56 南：41 西：56 北：29; 1m. 9; 压力机; JH21-110; 90/1; 厂房隔声、基础减震; 178; -84; /; 东：2.5 南：17 西：2.5 北：50; 东：82 南：65 西：82 北：56; 白天; 20; 东：56 南：39 西：56 北：30; 1m. 10; 压力机; JH21-125; 90/1; 厂房隔声、基础减震; 189; -79; /; 东：2.5 南：17.5 西：2.5 北：49.5; 东：82 南：65 西：82 北：56; 白天; 20; 东：56 南：39 西：56 北：30; 1m. 11; 逆变式MIG弧焊机; MIG-500; 95/1; 厂房隔声; 175; -78; /; 东：2.5 南：20 西：2.5 北：52; 东：87 南：69 西：87 北：61; 白天; 20; 东：62 南：43 西：61 北：35; 1m. 12; 双臂焊烟除尘器; SCHY-2000; 85/1; 厂房隔声; 186; -73; /; 东：2.5 南：21 西：2.5 北：51; 东：77 南：59 西：77 北：51; 白天; 20; 东：51 南：33 西：51 北：25; 1m. 13; 整形机; HJ-40T; 90/1; 厂房隔声、基础减震; 183; -74; /; 东：2.5 南：30 西：2.5 北：42; 东：82 南：59 西：82 北：59; 白天; 20; 东：56 南：33 西：56 北：33; 1m. 14; 高配裁板锯; F45; 85/1; 厂房隔声、基础减震; 180; -70; /; 东：2.5 南：35 西：2.5 北：37; 东：77 南：54 西：77 北：54; 白天; 20; 东：51 南：28 西：51 北：28; 1m. 15; 等离子切割机; LGK-80; 90/1; 厂房隔声、基础减震; 171; -69; /; 东：2.5 南：45 西：2.5 北：27; 东：82 南：57 西：82 北：61; 白天; 20; 东：56 南：31 西：56 北：35; 1m. 16; 网带式抛丸机; WD1800-10; 95/1; 厂房隔声、基础减震; 182; -63; /; 东：2.5 南：48 西：2.5 北：23; 东：87 南：61 西：87 北：68; 白天; 20; 东：61 南：35 西：61 北：42; 1m. 17; 喷涂线; /; 70/1; 厂房隔声; 169; -65; /; 东：2.5 南：62 西：2.5 北：6; 东：62 南：34 西：62 北：54; 白天; 20; 东：36 南：8 西：36 北：28; 1m. 18; 风机; 风量为5000m3/h; 80/1; 厂房隔声、 基础减震; 169; -65; /; 东：2.5 南：62 西：2.5 北：6; 东：62 南：34 西：62 北：54; 白天; 20; 东：36 南：8 西：36 北：28; 1m. 19; 风机; 风量为4000m3/h; 80/1; 169; -65; /; 东：2.5 南：62 西：2.5 北：6; 东：62 南：34 西：62 北：54; 白天; 20; 东：36 南：8 西：36 北：28; 1m. 20; 厂房外; 风机; 风量为12000m3/h; 85/1; 基础减震; 180; -90; 12; /; /; /; /; 85/1; /. 21; 风机; 风量为12000m3/h; 85/1; 170; -75; 12; /; /; /; /; 85/1; /. 备注：以厂区西南角为原点。 表4-11 噪声源与厂界距离 序号; 声源名称; 东厂界（m）; 南厂界（m）; 西厂界（m）; 北厂界（m）. 1; 重型数控定尺单头切割锯; 198; 741; 147; 157. 2; 重型数控定尺单头切割锯; 184; 747; 160; 153. 3; 手动切割任意角单头锯; 198; 756; 147; 146. 4; 液压摆式剪板机; 183; 754; 161; 147. 5; 液压单排冲孔机; 194; 766; 148; 145. 6; 液压单排冲孔机; 182; 756; 161; 141. 7; 液压单排冲孔机; 196; 760; 149; 140. 8; 压力机80T; 183; 760; 161; 136. 9; 压力机110T; 197; 770; 148; 131. 10; 压力机125T; 184; 764; 160; 129. 11; 逆变式MIG弧焊机; 198; 774; 147; 127. 12; 双臂焊烟除尘器; 185; 752; 161; 122. 13; 整形机; 199; 756; 147; 121. 14; 高配裁板锯; 186; 758; 161; 118. 15; 等离子切割机; 199; 763; 147; 117. 16; 网带式抛丸机; 187; 762; 159; 112. 17; 喷涂线; 199; 768; 147; 110. 18; 风机; 199; 768; 147; 110. 19; 风机; 199; 768; 147; 110. 20; 风机; 195; 834; 148; 60. 21; 风机; 195; 793; 148; 124. 2、噪声影响及达标分析 （1）评价标准 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对应的3类标准限值。 （2）评价方法与预测模式 ①室外声源对预测点的噪声声压级影响值（dB(A)）为： 式中： Lp(r)为预测点的声压级（dB(A)）； Lp0为点声源在r0（m）距离处测定的声压级（dB(A)）； r为点声源距预测点的距离（m）； ②室内声源可按下式计算： 式中： LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）； LP0为点声源在r0（m）距离处测定的声压级（dB(A)）； TL为围护结构的平均隔声量，一般车间墙、窗组合结构取TL=25dB(A)，如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=30dB(A)；本项目取25dB(A)； a为吸声系数；对一般机械车间，取0.15。 ③对预测点多源声影响及背景噪声的叠加： 式中： N为声源个数； L0为预测点的噪声背景值（dB(A)）； LP(r)为预测点的噪声声压级（dB(A)）预测值。 （3）预测结果及评价 表4-12 项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 噪声值; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 现有项目贡献值; 53; 48; 55; 46; 56; 49; 61; 54. 本项目贡献值; 38; 38; 25; 25; 40; 40; 50; 41. 叠加值; 53; 48; 55; 46; 56; 50; 61; 54. 评价标准; 昼间：65dB（A）、夜间：55dB（A）. 备注：现有项目贡献值是现有工程的贡献值和环境背景值的叠加值，由于现场监测无法获得环境背景值，本次预测以背景值代表现有工程贡献值计算。 由预测结果可知，项目设备采取设备入室、基础减振、消声等措施后，各厂界的本项目贡献值以及与现有工程贡献值叠加后的叠加值均可满足《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。由厂界50米范围内无村庄等敏感目标，不会产生噪声扰民现象，对环境影响较小。 3、监测要求 表4-13 噪声监测要求 监测类别; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准; 性质. 噪声; 各厂界外1m; 厂界噪声; 每季度监测一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值; 依托现有. 四、固体废物 1、固体废物产生情况 本项目固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 （1）生活垃圾 本项目生活垃圾产生量按每人1kg/d计，工作人员20人，年工作300天，产生垃圾量为6t/a，收集后由环卫部门定期清运处理。 （2）一般工业固体废物 根据建设单位提供资料，本项目车间产生边角料1.8t/a，收集后回炉重熔；除尘灰1.4146t/a，为一般固废，其中下料切割和整形抛丸工序收集的0.779t/a除尘灰回炉重熔，焊接烟尘和聚酯喷粉工序收集的0.6356t/a除尘灰送一般工业固体废物填埋场填埋处置；废钢丸1.2t/a，为一般固废，收集后暂存，达到一定数量与厂家置换。 （3）危险废物 本项目各种机械设备维修产生的废机油、废液压油属于危险废物（属于HW08类，危废代码为900-214-08），估算每年产生量约0.1t。 本项目在覆膜—聚酯粉末喷粉时使用的聚酯粉末失效及多余使用后无法回收的聚酯粉末会形成废聚酯粉末，产生量为0.003t/a，参照危险废物管理（HW12染料、涂料废物）。 危险废物依托现有项目厂区内设置的1座危废贮存间对危险废物进行暂存，定期交由有资质的单位进行合理处置。 本项目固体废物产生量及处置方式见表4-14。 表4-14 项目固废产生量及处置方式一览表 固体废物名称; 属性; 危险废物编号; 贮存位置; 利用处置方式; 产生/处理量（t/a）. 生活垃圾; 生活垃圾; /; 分类垃圾桶; 收集后由环卫部门定期清运处理; 6. 除尘灰; 一般固废; /; 一般固体废物仓库; 送一般工业固体废物填埋场填埋处置; 0.6356. 废钢丸; /; 与厂家置换; 1.2. 废聚酯粉末; 危险废物; HW12; 危废贮存间; 定期交由有资质的单位进行合理处置; 0.003. 废机油、废液压油; HW08; 0.1. 2、危险废物暂存依托可行性分析和环境管理要求 项目依托车间现有危废贮存间。 （1）危废贮存间和环境管理依托可行性分析 现有厂区内危废贮存间已建成，且取得环评批复和通过竣工环保验收，具体设置如下： ①危险废物采用防腐、防漏、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，储存于阴凉、通风良好的库房，不露天堆放危险废物，远离火种、热源，与酸类化学品分开存放； ②危险废物的盛装容器符合国家标准； ③危废贮存间设油桶，用于贮存废机油、废液压油，废油桶具有耐腐蚀、耐压、密封等特性，油桶下设围堰，防止油品泄漏发生漫流，危废贮存间门口设置溢流堰，防止油品泄漏流出危废贮存间； ④贮存容器完好无损并具有明显标志； ⑤危险贮存间、容器和包装物设有符合《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的专用标志； ⑥设有专人专职对厂区产生的危险废物的收集、暂存和保管进行管理，危废贮存间标牌标有管理人员的姓名及联系方式； ⑦已建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等； ⑧已建立完善的危险废物台账，放置于危废贮存间内，随时备查，危险废物台账对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存，并按照相关制度定期巡查、维护； ⑨危废贮存间地面已做硬化和防渗漏处理，表面无裂缝。一旦出现盛装液态固体废物的容器发生破裂或渗漏情况，泄漏物会由托盘收集，建设单位马上修复或更换破损容器，不会泄漏至地面。出现泄漏事故及时向有关部门通报。 ⑩容器和包装物外表面保持清洁。 综上所述，现有厂区危废贮存间和危险废物管理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规要求，依托可行。 （2）本项目危险废物环境管理要求 危险废物暂存过程中应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定，危险废物的贮存容器须满足下列要求： ①应当使用符合标准的油桶盛装本项目产生的废机油、废液压油； ②装载危险废物的油桶及材质要满足相应的强度要求； ③装载危险废物的油桶必须完好无损； ④盛装危险废物的油桶材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ⑤盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 ⑥须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、产生位置、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； ⑦必须定期对所贮存的危险废物油桶及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 五、土壤及地下水 本项目对土壤及地下水的污染途径主要来自厂区跑、冒、滴、漏的污水、固废临时储存库、各水池等，为防止对土壤及地下水造成污染，评价要求： ①源头控制：严格按照清洁生产要求加强项目各类废物的循环利用，减少污染物的产生及排放，加强循环水池及化粪池防渗，保证管道、设备密封，防止生产废水及生活污水的跑、冒、滴、漏； ②分区防治：现有生产车间地面已进行硬化处理，划分为一般防渗区； ③加强管理，项目原料、产品必须入库，生产固废不着地、及时收集，妥善处置，储存库地面应防渗硬化处理； 采取以上措施后，项目下渗对土壤及地下水影响较小，污染防治措施可行。 六、环保投资 项目总投资200万元，其中环保投入14.65万元，约占总投资的7.33%。项目环境保护投入及资金来源见表4-15。 表4-15环境保护投入及资金来源表 类别; 污染源或污染物; 污染防治措施或设施; 数量; 建设费用（万元）. 废气; 下料切割粉尘; 袋式除尘器; 2台; 1.5. 焊接烟尘; 双臂焊烟除尘器（每两台逆变式MIG弧焊机设一台除尘器）; 5台; 1.5. 整形抛丸粉尘; 袋式除尘器; 1台; 2. 覆膜—聚酯粉末喷粉粉尘; 袋式除尘器; 1台; 3. 固化废气; 集气罩+1根15m高排气筒; 1套; 5.6. 废水; 生活污水; 化粪池; 依托现有; /. 定期清掏协议; /; 0.5. 噪声; 机械设备; 基础减震; /; 0.5. 固废; 生活垃圾; 分类垃圾桶; 3个; 0.05. 一般固废; 一般固废暂存库; 依托现有; /. 危险废物; 危废贮存间; 依托现有; /. 合计; /; 14.65. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA004 | 挥发性有机物 | 经15m高排气筒排放 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） |
|  | 无组织 | 颗粒物和挥发性有机物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）和《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池处理后接入园区污水管网，由园区统一收集拉运至绥德污水处理厂 | 绥德污水处理厂进水水质要求限值 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 机械设备经基础减震措施处理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①生活垃圾 本项目生活垃圾产生量为6t/a，收集后由环卫部门定期清运处理。 ②一般工业固体废物 本项目车间产生的边角料回炉重熔，除尘灰为一般固废，其中下料切割和整形抛丸工序收集的除尘灰回炉重熔，焊接烟尘和聚酯喷粉工序收集的除尘灰送一般工业固体废物填埋场填埋处置，废钢丸为一般固废，达到一定数量与厂家置换。 ③危险废物 本项目设备维修产生废机油、废液压油为0.1t/a，废聚酯粉末0.003t/a，项目厂区内已设置危废贮存间1座，对危险废物进行暂存，定期交由有资质的单位进行合理处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①加强项目各类废物的循环利用，减少污染物的产生及排放； ②加强厂区主要化粪池及固体废物储存仓库防渗措施的检查。 ③加强固废管理，项目原料、产品必须入库，生产固废不着地、及时收集，妥善处置，保护地面防渗硬化处理措施； ④加强管理，做好生活污水的储存，严禁随意排放； |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①加强管理，定期巡检，杜绝事故排放的出现。 ②配备必要的消防器材。 ③加强废气治理设施的维护和管理。 ④严格按安全评价要求进行厂区安全防范设计、建设，采取严格的安全保障措施，定期检查各生产设施，防止因线路及设备老化产生打火现象； |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护角度，镁合金建筑模板试验生产项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.909t/a | / | 0 | 0.089t/a | / | 0.998t/a | +0.089t/a |
|  | 二氧化硫 | 0.012t/a | / | 0 | 0 | / | 0.012/a | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0.172t/a | / | 0 | 0 | / | 0.172t/a | 0 |
|  | 硫化氢 | 0.323t/a | / | 0 | 0 | / | 0.323t/a | 0 |
|  | 挥发性有机物 | 0 | / | 0 | 0.003t/a | / | 0.003t/a | +0.003t/a |
| 废水 | COD | 0.211t/a | / | 0 | 0.095t/a | / | 0.306t/a | +0.095t/a |
|  | BOD5 | 0.068t/a | / | 0 | 0.048t/a | / | 0.116t/a | +0.048t/a |
|  | SS | 0.08t/a | / | 0 | 0.044t/a | / | 0.124t/a | +0.044t/a |
|  | 氨氮 | 0.015t/a | / | 0 | 0.010t/a | / | 0.025t/a | +0.01t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 16.2t/a | / | 0 | 6t/a | / | 22.2t/a | +6t/a |
|  | 生产废料 | 500t/a | / | 0 | 0 | / | 500t/a | +0t/a |
|  | 除尘灰 | 0 | / | 0 | 0.6356t/a |  | 0.6356t/a | +0.6356t/a |
|  | 废渣 | 154.59t/a | / | 0 | 0 | / | 154.59t/a | 0 |
|  | 回收镁锭 | 2.9t/a | / | 0 | 0 | / | 2.9t/a | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.5t/a | / | 0 | 0 | / | 0.5t/a | 0 |
|  | 废钢丸 | 0 | 0 | 0 | 1.2t/a | 0 | 1.2t/a | +1.2t/a |
| 危险废物 | 废机油、废液压油 | 2t/a | 0 | 0 | 0.1t/a | / | 2.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废聚酯粉末 | 0 | 0 | 0 | 0.003t/a | 0 | 0.003t/a | +0.003t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①