2025年绥德县建筑涂料（合成树脂乳液内墙与外墙涂料、防水涂料）产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

合成树脂乳液内墙与外墙涂料：每批次抽取2份样品，每份不少于3kg，一份为检验样品，一份为备用样品。应尽量整包装抽取，避免分装。 如需配套底漆，抽取底漆2份，每份不少于0.5kg，一份为检验样品，一份为备用样品；

防水涂料：抽取2份样品，每份不少于5kg，一份为检验样品，一份为备用样品。当独立包装产品不大于5L或7.5kg时，应尽量整包装抽取，避免分装。如需配套底漆或稀释剂，抽取底漆2份，数量要和施工方案配套且每份不少于0.5kg，一份为检验样品，一份为备用样品。

2 检验依据

表1 合成树脂乳液内墙涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | GB/T 9756-2018 |
| 2 | 施工性 | GB/T 9756-2018 |
| 3 | 低温稳定性 | GB/T 9756-2018 GB/T 9268-2008 |
| 4 | 低温成膜性 | GB/T 9756-2018 GB/T 1728-1979 |
| 5 | 涂膜外观 | GB/T 9756-2018 |
| 6 | 干燥时间 | GB/T 1728-1979 |

表2 合成树脂乳液外墙涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 | GB/T 9755-2014 |
| 2 | 施工性 | GB/T 9755-2014 |
| 3 | 低温稳定性 | GB/T 9755-2014 GB/T 9268-2008 |
| 4 | 涂膜外观 | GB/T 9755-2014 |
| 5 | 干燥时间 | GB/T 1728-1979 |

表3  聚合物水泥防水涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC） | JC 1066-2008 |
| 2 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | JC 1066-2008 |
| 3 | 外观 | GB/T 23445-2009 |
| 4 | 固体含量 | GB/T 23445-2009 GB/T 16777-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 9756-2018 合成树脂乳液内墙涂料

GB/T 9755-2014 合成树脂乳液外墙涂料

GB/T 23445-2009 聚合物水泥防水涂料

JC 1066-2008 建筑防水涂料中有害物质限量

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。