2025年绥德县煤制品和商品煤产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

兰炭：抽取样品8kg，其中4kg作为检验样品，另4kg作为备用样品；

民用型煤：从蜂窝煤库房或集中存放地随机抽取十六块蜂窝煤，其中八块作为实验用样品，另八块作为备用样品；其他型煤从已包装好的产品中随机抽取两袋（箱）及以上样品，按照 GB/T 474 规定的棋盘法或条带截取法缩分出两份，每份质量不应小于 4.0kg，分别封存，一份作为检验样品， 一份作为备用样品。

民用散煤：每批次产品抽取样品10kg，其中5kg作为检验样品，5kg作为备用样品；

商品煤：抽取样品10kg，其中5kg作为检验样品，另5kg作为备用样品。

2 检验依据

表1 兰炭

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灰分 | GB/T 212-2008 |
| 2 | 全硫 | GB/T 214-2007 |
| 3 | 挥发分 | GB/T 212-2008 |

表2  民用型煤

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发热量 | GB/T 213-2008 |
| 2 | 全硫 | GB/T 214-2007 |
| 3 | 挥发分(Va) | GB/T 212-2008 |

表3  民用散煤

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发分 | GB/T 212-2008 |
| 2 | 全硫 | GB/T 214-2007 |
| 3 | 灰分 | GB/T 212-2008 |

表4  商品煤

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灰分 | GB/T 212-2008 |
| 2 | 全硫 | GB/T 214-2007 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 25211-2023 兰炭

GB 34170-2017 商品煤质量 民用型煤

GB 34169-2017 商品煤质量 民用散煤

《商品煤质量管理暂行办法》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。